- Задание 1–операции с целыми числами без знака

- Дан код на языке С++:

static unsigned char  A;

A = 255;

do { A++;

} while (A != 0);

Выполните «сухую прокрутку» – заполните трассировочную таблицу, структура которой приведена под каждым заданием, вручную. При заполнении таблицы (при вычислениях) записывайте значения с учётом формата (разрядной сетки с таким количеством битов, которые могут быть представлены в указанном формате, – используйте справочные материалы по типам данных, по форматам, поддерживаемым процессорами Intel, и по типам данных в используемых языках). В каждой строке покажите, как меняются значения переменных при выполнении соответствующего оператора, указанного в первом столбце. Заполните столько строк, сколько потребуется для получения ответа.

- Пример представления данных «сухой прокрутки» фрагмента кода на языке Pascal в таблице (A – целое в формате байта со знаком):

| Оператор/ операция | Десятичное значение переменной A | Код (внутреннее представление значения переменной A в памяти компьютера) в выбранном формате | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| A = 255 | 255 | 11111111 | Код числа «вписался» в 8-разрядную сетку (целое без знака в формат байта) |
| A++ | 256 0 | 00000000 | Результаты вычислений не совпали с ожидаемым значением 256! При проведении операции инкремента появилась единица переноса в старший разряд – за пределы разрядной сетки – произошло переполнение. В разрядной сетке (в байте, отведённом в памяти для переменной A) осталось 8 нулей. |
| А != 0 | 0 | 00000000 | Условие не выполняется, так как A = 0, что противоречит условию повторения цикла. Следовательно, цикл закончит свою работу, а так как после цикла нет никаких операторов, то и программа тоже закончит свою работу |

- Напишите комментарии по выполнению операций – поясните результаты, которые записаны в таблицу (пояснения к  заполнению таблицы при «сухой прокрутке»):

- Перевод в двоичную систему и определение кода в памяти компьютера в соответствующей разрядной сетке:

- Перевод целого числа в двоичную систему:

- 25110 = 255 – 4 = 111111112 – 000001002 = 111110112.

- Неотрицательные числа представляются в прямом коде – полученный код записывается в разрядную сетку.

- При сложении с 5 (510 = 1012 = 000001012 – код в 8-разрядной сетке) получаем:

| Номера битов в разрядной сетке: | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Единицы переноса при поразрядном сложении: OF 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- Ожидаемое значение 1000000002 = 28= 25610, однако единица в старшем разряде не входит в разрядную сетку для указанного типа данных (8 битов) 1000000002 – это переполнение. Полученное значение, которое процессор может вписать в 8-разрядную сетку, равно 0. Разрядная сетка не может быть расширена – размеры определяются транслятором на основе описаний данных (указания их типов), которые программист выполнил в программе на С++. А бит переполнения (1 из старшего разряда) фиксируется в регистре флагов процессора, что позволяет контролировать результаты выполнения операций, распознавать переполнение при выходе 1 за разрядную сетку. Процессор не считает эту ситуацию исключительной (ошибкой), т. к. у него есть чёткий алгоритм выполнения операции с фиксацией признака результата (переполнения (OF), знака (SF)) в регистре флагов. Эти признаки используются для проверки значений, организаций ветвлений в программе – условных переходов в зависимости от того, каковы эти признаки, что даёт возможность перехватывать и обрабатывать ошибки переполнения, в частности. Разработчики трансляторов для контроля выхода за пределы диапазона могут вставлять для проверки этих флагов специальный код (машинные команды), что позволяет программистам, разрабатывающим программы на этих языках, использовать эти возможности.

- Переведите код с языка Pascal на язык C++ и выполните фрагмент кода на компьютере и сравните полученные результаты выполнения операций с результатами сухой прокрутки:

- Здесь unsigned _ _int8 – указание транслятору подобрать в системе программирования тип данных, соответствующий описанию: 8-разрядное целое без знака (в C++ в MS VS этому описанию соответствует тип unsigned char).

| Оператор/ операция | Десятичное значение переменной A | Код (внутреннее представление значения переменной A в памяти компьютера) в выбранном формате | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| A = 251; | 251 | 0xfb = FB16 = 111110112 | При отладке можно выводить как десятичные значения, так и шестнадцатеричный код. Каждой 16-ричной цифре соответствует 4 разряда в двоичном коде числа: F16 = 11112 B16 = 10112 |
| A = A + 5; | 0 | 00000000 | Результаты совпали с результатами сухой прокрутки |

- Пример 2 – операции с целыми числами со знаком

- Дан код на языке Pascal:

- Program TestWithNumbers;

- var A: shortint; { Целое со знаком в формате байта }

- begin

- A := -128;

- A := A * 2

- end.

- Выполните «сухую прокрутку» – заполните трассировочную таблицу, структура которой приведена под каждым заданием, вручную. При заполнении таблицы (при вычислениях) записывайте значения с учётом формата (разрядной сетки с таким количеством битов, которые могут быть представлены в указанном формате, – используйте справочные материалы по типам данных, по форматам, поддерживаемым процессорами Intel, и по типам данных в используемых языках). В каждой строке покажите, как меняются значения переменных при выполнении соответствующего оператора, указанного в первом столбце. Заполните столько строк, сколько потребуется для получения ответа.

- Пример представления данных «сухой прокрутки» фрагмента кода на языке Pascal в таблице (A – целое в формате байта со знаком):

| Оператор/ операция | Десятичное значение переменной A | Код (внутреннее представление значения переменной A в памяти компьютера) в выбранном формате | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| A := –128 | –128 | 10000000 | Код числа «вписался» в 8-разрядную сетку (целое со знаком в формат байта) |
| A := A * 2 | 0 | 00000000 | При умножении на 2 (на 102) 1 в старшем (знаковом) разряде сдвинулась влево и вышла за пределы разрядной сетки. Процессор зафиксировал её в специальном бите регистра флагов (флаг переполнения – OF, Overflow Flag). В разрядной сетке (в байте, отведённом в памяти для переменной A) осталось 8 нулей. |
| … | … | … | … |

- Напишите комментарии по выполнению операций – поясните результаты, которые записаны в таблицу (пояснения к  заполнению таблицы при «сухой прокрутке»):

- Перевод в двоичную систему и определение кода в памяти компьютера в соответствующей разрядной сетке:

- Перевод целого числа в двоичную систему: 12810 = 27 = 100000002.

- Отрицательное число –128 представляется в дополнительном коде.

- Для его получения:

- Вычисляем обратный код (выполняем инверсию всех разрядов): 01111111

- Добавляем 1 к обратному коду:

| Номера битов в разрядной сетке: | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Получили 10000000 – представление отрицательного числа –128 в формате байта со знаком (дополнительный код).

- При выполнении умножения на 2 (102) справа к числу добавляется 0 – значение «сдвигается влево» в разрядной сетке. Получаем:

| Номера битов в разрядной сетке: | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Ожидаемое значение 1000000002 = –25610, однако единица в старшем разряде не входит в разрядную сетку для указанного типа данных (8 битов) 1000000002 – это переполнение. Полученное значение, которое процессор может вписать в 8-разрядную сетку, равно 0. Разрядная сетка не может быть расширена – размеры определяются транслятором на основе описаний данных (указания их типов), которые программист выполнил в программе на С++. А бит переполнения (1 из старшего разряда) фиксируется в регистре флагов процессора, что позволяет контролировать результаты выполнения операций, распознавать переполнение при выходе 1 за разрядную сетку. Процессор не считает эту ситуацию исключительной (ошибкой), т. к. у него есть чёткий алгоритм выполнения операции с фиксацией признака результата (переполнения (OF), знака (SF)) в регистре флагов. Эти признаки используются для проверки значений, организаций ветвлений в программе – условных переходов в зависимости от того, каковы эти признаки, что даёт возможность перехватывать и обрабатывать ошибки переполнения, в частности. Разработчики трансляторов для контроля выхода за пределы диапазона могут вставлять для проверки этих флагов специальный код (машинные команды), что позволяет программистам, разрабатывающим программы на этих языках, использовать эти возможности.

- Переведите код с языка Pascal на язык C++ и выполните фрагмент кода на компьютере и сравните полученные результаты выполнения операций с результатами сухой прокрутки:

- Здесь _ _int8 – указание транслятору подобрать в системе программирования тип данных, соответствующий описанию: 8-разрядное целое со знаком (по умолчанию предполагается, что числа имеют знак).

| Оператор/ операция | Десятичное значение переменной A | Код (внутреннее представление значения переменной A в памяти компьютера) в выбранном формате | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| A = –128 | –128 | 0x80 = 8016 = 100000002 | При отладке можно выводить как десятичные значения, так и шестнадцатеричный код |
| A = A * 2 | 0 | 00000000 | Результаты совпали с результатами сухой прокрутки |

Если в задании  приведён код на языке C++, то переводы с одного языка на другой выполнять не нужно.